Załącznik Nr 5.1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia Część 1  Odzież o podwyższonej widoczności i firmowa.
Część 1 
Opis przedmiotu zamówienia

Odzież o podwyższonej widoczności i firmowa.
1. Bluza ochronna letnia o intensywnej widzialności  szt. 100

[image: image1.jpg]



	Nazwa
	Bluza ochronna, ostrzegawcza

	Norma
	EN ISO 13688, EN ISO 20471 klasa 2

	Piktogramy
	[image: image2.jpg]EN 1SO 20471





	Kategoria ochrony
	CE Kat. II- na oferowaną odzież wymagającą oznakowania CE Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE producenta  

	Materiał/

tkanina
	Kolor – granatowo-seledynowy

Skład surowcowy tkaniny:  65% poliester/35% bawełna, masa powierzchniowa minimum 245g/m2

Certyfikat Oeko-tex na tkaninę.

Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTM ScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)

Certyfikat zgodności z normą EN ISO 20471:2013

	Opis 
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Bluza z kołnierzem wykładanym na zewnątrz, zapinana na springi. Dwie kieszenie górne. Prawa kieszeń komórkowa, przestrzenna z patką zapinaną na springi. Lewa kieszeń pionowa, cięta na automacie kieszeniowym zapinana na zamek błyskawiczny. Plecy bluzy z miechami umożliwiającymi większą swobodę ruchów. Rękawy w dole zakończone doszytymi mankietami zapinanymi  na springi. Dół bluzy wykończony paskiem z wszytymi po bokach odcinkami taśmy gumowej w celu lepszego dopasowania do sylwetki. Na rękawach bluzy wokół ich obwodu oraz na korpusie naszyta dwa razy taśma odblaskowa 3MTM ScotchliteTM 8925 o szerokości 5cm. Taśmy naszyte ściegiem podwójnym łańcuszkowym Szwy główne bluzy wykonane na overlocku dwuigłowym. Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami. Nici rdzeniowe. Springi ze stali nierdzewnej. Bluza niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego. Bluza wykonana  w połączeniu tkaniny granatowej  z tkaniną fluorescencyjną seledynową. 



	Logo
	logo umieszczone  na plecach, logotyp z folii termostansferowej odblaskowej.



2. Ogrodniczki ochronne letnie o intensywnej widzialności -szt.100
[image: image3.jpg]



	Nazwa
	Ogrodniczki ochronne, ostrzegawcze.

	Norma
	EN ISO 13688, EN ISO 20471 klasa 1

	Piktogramy
	[image: image4.jpg]EN ISO 20471





	Kategoria ochrony
	CE Kat. II- na oferowaną odzież wymagającą oznakowania CE Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE producenta  
Kolor – granatowo-seledynowy

	Materiał/

tkanina
	Skład surowcowy tkaniny: 65% poliester/35% bawełna, masa powierzchniowa minimum 245g/m2

Certyfikat Oeko-tex na tkaninę

	
	Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTM ScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)

Certyfikat zgodności z normą EN ISO 20471:2013



	Opis 
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Spodnie ogrodniczki z podwyższonym bawetem. Na bawecie naszyta kieszeń zapinana na zamek z patką zapinaną na springi, obok niej naszyta przestrzenna kieszeń komórkowa z patką zapinaną na springi.  Szelki z tkaniny szyte ściegiem zygzak z elementami elastycznymi wszytymi wewnątrz oraz klamrami rozdzielczymi z tworzywa. Rozporek przedni zapinany na zamek tworzywowy. Z boku spodnie zapinane kryto na guzik metalowy i springi. W tyle spodni na wysokości talii naszyty tunel z wszytą wewnątrz taśmą elastyczną umożliwiającą regulację obwodu pasa. 

Poniżej pasa na obu nogawkach przednich kieszenie z wlotami do kieszeni odszytymi w szwach bocznych. Z tyłu spodni na prawej nogawce naszyta kieszeń miarowa. 

Na nogawkach ogrodniczek naszyte dwa raz pasy taśmy odblaskowej 3M™Scotchlite™ 8925 o szerokości 5cm oraz wokół obwodu pasa jeden raz. Taśma naszyta ściegiem podwójnym łańcuszkowym. Szew środkowy tyłu oraz wewnętrzny szew nogawek wykonany na maszynie ramieniowej trzy igłowej. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Springi ze stali nierdzewnej. Nici rdzeniowe. Ogrodniczki niekrępujące ruchów z zachowaniem luzu roboczego. Ogrodniczki wykonane w połączeniu tkaniny granatowej  z fluorescencyjną seledynową


	Logo
	logo umieszczone  na przodzie, logotyp z folii termostansferowej odblaskowej.




3. Kurtka  ochronna zimowa chroniąca przed zimnem, przeciwdeszczowa o intensywnej widzialności 100 szt.

[image: image5.jpg]



	Nazwa
	Kurtka ochronna ostrzegawcza, ocieplana, przeciwdeszczowa

	Norma
	EN ISO 13688, EN ISO 20471 klasa 2,  EN 342, EN 343

	Piktogramy 

Kategoria ochrony

Materiał/

tkanina 


	 [image: image6.jpg]EN ISO 20471




[image: image7.jpg]EN 342



[image: image8.jpg]



CE Kat. II- na oferowaną odzież wymagającą oznakowania CE Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE producenta  

Kolor – granatowo-seledynowy 
Skład surowcowy tkaniny: 100% poliester + PU, masa powierzchniowa: minimum 160 g/m2    

Wodoodporność: 10000 mm H2O 

Certyfikat Oeko-tex na tkaninę

Ocieplenie: 3M™ Thinsulate™ P 150 g/m2  pikowany z podszewką 100% poliester

skład surowcowy ociepliny: 100% poliester 

Certyfikat Oeko-tex na ociepline 

Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTMScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)

Certyfikat zgodności z normą EN IS O 20471:2013



	Opis

Logo
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny (dochodzący do końca stójki) przykryty plisą zapinaną kryto na duże napy. Plisa cięta w składająca się z dwóch kolorów. Kaptur ocieplony, ściągnięty gumą w tunelu, dopinany do podkroju szyi za pomocą zamka. Rękawy kurtki proste w dole z zapinką na rzep w celu regulacji jego obwodu i lepszego dopasowania. Wewnątrz rękawa wszyty ściągacz dzianinowy. Na przodach kurtki dwie dolne cięte kieszenie, odszyte na automacie z patkami zapinanymi kryto na napy. Na ociepleniu od wewnątrz kurtki na lewej piersi naszyta kieszeń na dokumenty zapinana pionowo na zamek. Kurtka  ocieplona mikrowłókniną kalandrowaną 3MTM Thinsulate P 150 g/m2 pikowaną z podszewką 100% poliester. Kurtka na wysokości pasa zakończona tunelem z taśmą gumową (okrągłą) wewnątrz ze stoperami do regulacji. 

Na rękawach oraz na korpusie kurtki wokół jej obwodu naszyta poziomo dwa razy taśma ostrzegacza 3MTMScotchliteTM 8925  o szerokości 5cm. Taśmy naszyte ściegiem podwójnym łańcuszkowym.. Szwy kurtki klejone w celu zapobiegnięcia przesiąkaniu wody. Kurtka uszyta w połączeniu tkaniny granatowej z tkaniną fluorescencyjną seledynową. 

logo umieszczone  na plecach, logotyp z folii termostansferowej odblaskowej.


4. Ogrodniczki ochronne, ocieplane, przeciwdeszczowe o  intensywnej widzialności 100 szt.
[image: image9.jpg]



	Nazwa
	Ogrodniczki ochronne ostrzegawcze, ocieplane, przeciwdeszczowe.

	Norma
	EN ISO 13688,  EN ISO 20471 klasa 1, EN 342, EN 343

	Piktogramy
	[image: image10.jpg]EN ISO 20471




[image: image11.jpg]N 342



[image: image12.jpg]EN 343





	Kategoria ochrony
	CE Kat. II- na oferowaną odzież wymagającą oznakowania CE Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE producenta  

Kolor – granatowo-seledynowy

	Materiał/

tkanina
	Skład surowcowy tkaniny: 100% poliester + PU, masa powierzchniowa: minimum 160 g/m2  

Wodoodporność: 10000 mm H2O 

Certyfikat Oeko-tex na tkaninę

Ocieplenie: 3M™ Thinsulate™ P 120 g/m2  pikowany z podszewką 100% poliester

skład surowcowy ociepliny: 100% poliester 

Certyfikat Oeko-tex na ocieplinę

Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTMScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)

Certyfikat zgodności z normą EN IS O 20471:2013



	Opis
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Z przodu i z tyłu spodni bawet, połączony szelkami szytymi ściegiem ZYGZAK z wszytymi odcinkami taśmy gumowej, zapinane na zapięcia wykonane z tworzywa sztucznego. Na przednim bawecie kieszonka, przykryta  patką  zapinaną na napy.  Z przodu spodni rozporek, zapinany kryto na zamek błyskawiczny. Na obu nogawkach przednich spodni  kieszenie z wejściem w szwach bocznych. Dół nogawek spodni wykończony prosto, podszyty do wewnątrz, od wewnątrz ściągacz dzianinowy. Ogrodniczki ocieplone mikrowłókniną kalandrowaną 3M™ Thinsulate™ P 120g/m2 pikowaną z podszewką 100% Poliester. Na obwodach nogawek naszyte dwa razy taśmy z materiału odblaskowego, oraz na obwodzie pasa naszyte jeden raz taśma ostrzegacza 3MTMScotchliteTM 8925 o szerokości 5cm. Taśmy naszyte ściegiem podwójnym łańcuszkowym.. Szwy ogrodniczek klejone w celu zapobiegnięcia przesiąkaniu wody. Ogrodniczki  uszyte w połączeniu tkaniny granatowej z tkaniną fluorescencyjną seledynową. 



	Logo
	logo umieszczone  na przodzie, logotyp z folii termostansferowej odblaskowej.




5. Koszulka ochronna t-shirt o intensywnej widzialności, termoaktywna letnia 100 szt.

[image: image13.jpg]AL

Y





	Nazwa
	Koszulka T-shirt ochronna, ostrzegawcza.

	Norma
	EN ISO 13688, EN ISO 20471 klasa 1

	Piktogramy
	[image: image14.jpg]EN ISO 20471






	Kategoria ochrony
	CE Kat. II- na oferowaną odzież wymagającą oznakowania CE Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE producenta  

Kolor – granatowo-seledynowy

	Materiał/

tkanina
	Skład surowcowy tkaniny:  100% poliester COOLMAX FRESH, masa powierzchniowa minimum 145g/m²

Certyfikat Oeko-tex na tkaninę

Folia segmentowana odblaskowa: 3MTM ScotchliteTM 5510

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)



	Opis 
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Koszulka z krótkim rękawem wykończona u dołu podwinięciem. Podkrój szyi wykończony doszywaną pliską złożoną na połowę. Dół koszulki podwinięty do spodu,  a następnie przeszyty. Na koszulce wokół korpusu naklejone dwa pasy taśmy odblaskowej 3MTMScotchliteTM 5510 o szerokości 5cm oraz na rękawach jeden raz. Koszulka wykonana  w połączeniu tkaniny granatowej  z tkaniną fluorescencyjną seledynową. 


	Logo
	logo umieszczone  na plecach, logotyp z folii termostansferowej odblaskowej.



6. Ubranie ochronne przeciwdeszczowe o intensywnej widzialności ( kurtka i ogrodniczki ) 60 szt.

[image: image15.emf]
Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Ubranie złożone z kurtki z kapturem zapinanej na napy oraz spodni ogrodniczek z regulowanymi szelkami z elastyczną, szeroką gumą z tyłu. Posiada taśmę osrzegawczą zwiększającą widzialność pracownika. Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex Fluo, przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych, kiedy widoczność jest ograniczona. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688, EN 343 i EN ISO 20471. Powierzchnia tła i materiału odblaskowego – klasa 3.

Kolor: Żółty fluorescencyjny

Rodzaj materiału:

Plavitex Fluo Gramatura materiału:

minimum 350 gram/m²
Grubość materiału:

0,48 mm

Cechy specyficzne:

Obustronne zgrzewanie

Dodatkowy pas taśmy

ostrzegawczej na przodzie

karczka

Kaptur

Napy

Taśma ostrzegawcza podwójna

Pionowe pasy taśmy ostrzegawczej na przodzie i tyle

Szelki z wszytą gumą szelkową
Taśma ostrzegawcza potrójna

Normy:

EN ISO 13688 Odzież ochronna - wymagania ogólne. 

EN 343 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

EN ISO 20471Odzież o intensywnej widzialności.

Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach.

	Logo
	logo umieszczone  na plecach, logotyp z folii termostansferowej odblaskowej.



7. Kurtka  ochronna  przeciwdeszczowa o intensywnej widzialności z dopinanym polarem ochronnym o intensywnej widzialności szt.3 
[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



	Nazwa
	Kurtka  ochronna  przeciwdeszczowa o intensywnej widzialności z dopinanym polarem ochronnym o intensywnej widzialności

	Norma
	EN ISO 13688, EN ISO 20471 klasa 2, EN 343

	Piktogramy 

Kategoria ochrony

Materiał/

tkanina 


	 [image: image18.jpg]EN ISO 20471




[image: image19.jpg]



CE Kat. II- na oferowaną odzież wymagającą oznakowania CE Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE producenta  

Kolor – granatowo-seledynowy 
Skład surowcowy tkaniny: 100% poliester + PU, masa powierzchniowa: minimum 160 g/m2    

Wodoodporność: 10000 mm H2O 

Certyfikat Oeko-tex na tkaninę

Podszewka typu siatka: 100% poliester
Ocieplenie: Dopinany polar 100 % poliester, minimum 360 g/m2

Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTMScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)

Certyfikat zgodności z normą EN IS O 20471:2013



	Opis


	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny (dochodzący do końca stójki) przykryty plisą zapinaną kryto na duże napy. Plisa cięta w składająca się z dwóch kolorów. Kaptur ściągnięty gumą w tunelu, dopinany do podkroju szyi za pomocą zamka. Rękawy kurtki proste w dole z zapinką na rzep w celu regulacji jego obwodu i lepszego dopasowania. Na przodach kurtki dwie dolne cięte kieszenie, odszyte na automacie z patkami zapinanymi kryto na napy. Od wewnątrz kurtki na podszewce wykonanej z siatki odzieżowe naszyta kieszeń na dokumenty. Kurtka na wysokości pasa zakończona tunelem z taśmą gumową (okrągłą) wewnątrz ze stoperami do regulacji. Na rękawach oraz na korpusie kurtki wokół jej obwodu naszyta poziomo dwa razy taśma ostrzegacza 3MTMScotchliteTM 8925  o szerokości 5cm. Taśmy naszyte ściegiem podwójnym łańcuszkowym. Ze względu na ograniczoną odporność taśm odblaskowych na ścieranie nie należy prać przemysłowo odzieży więcej niż 50 razy. Szwy kurtki klejone w celu zapobiegnięcia przesiąkaniu wody. Do kurtki możliwość dopięcia polaru jako warstwy docieplającej. Kurtka uszyta w połączeniu tkaniny granatowej z tkaniną fluorescencyjną seledynową.


Logo  logo na kurtce w postaci naszytego emblematu z przodu z logiem kolorowym wykonanym  metodą  haftu. Na polarze  z przodu logo kolorowe  wykonane za pomocą haftu.
8. Kurtka ochronna  z dopinanym polarem chroniąca przed zimnem,  przeciwdeszczowa szt. 30. 
[image: image20.jpg]



	Nazwa
	Kurtka ochronna wodoszczelna, chroniąca przed zimnem z dopiętym polarem.

	Norma
	EN ISO 13688, EN 343, EN 342

	Piktogramy
	[image: image21.jpg]


 [image: image22.jpg]0,346
0,379





	Kategoria ochrony
	CE Kat. II

	Materiał/

tkanina
	Tkanina: 100% Poliester +Membrana PU, masa powierzchniowa minimum 155 g/m2
Certyfikat Oeko-tex na tkaninę

Podszewka typu siatka: 100% poliester

Ocieplenie: Dopinany polar 100 % poliester, minimum 360 g/m2

Certyfikat Oeko-tex na tkaninę



	Opis 
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Kurtka ze stójką, zapinana na zamek błyskawiczny (dochodzący do końca stójki) przykryty plisą zapinaną kryto na taśmę samoczepną lub napy. Kaptur z podszewką typu siatka, ściągnięty gumą w tunelu, dopinany na zamek błyskawiczny do obwodu szyi. Rękawy kurtki ujęte w mankiet z wszytą wewnątrz taśmą gumową oraz z zapinką na rzep do regulacji jego obwodu i lepszego dopasowania. Rękaw w górnej i dolnej części odcięty z wszytym w szwie pipingiem (materiałem odblaskowym). Na przodach kurtki dwie kieszenie dolne i dwie kieszenie górne cięte na automacie kieszeniowym. Kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne. Patki kieszeni tworzą wydłużone karczki kurtki z wszytym w kancie pipingiem (materiałem odblaskowym). Dolne kieszenie ułożone skośnie z wydłużoną częścią boczną stanowiącą patkę z wszytym w kancie pipingiem (materiałem odblaskowym). Kurtka z przodu cięta na wysokości pasa.  Na tyle kurtki karczek z wszytym w kancie pipingiem (materiałem odblaskowym). Od wewnątrz kurtki na lewej piersi naszyta kieszeń na dokumenty. Kurtka u dołu zakończona tunelem z okrągłą gumą wewnątrz do regulacji podwieszoną po bokach. Kurka na podszewce typu siatka 100% Poliester. Kurka ocieplona dopinanym polarem. Szwy kurtki klejone. Kurtka i polar uszyte z  tkaniny granatowej.




Logo  logo na kurtce w postaci naszytego emblematu z przodu z logiem kolorowym wykonanym  metodą  haftu. Na polarze  z przodu logo kolorowe  wykonane za pomocą haftu.
PAGE  
7

