Załącznik Nr 5.2 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia Część 2 Odzież robocza i ochronna
Część 2 
Opis przedmiotu zamówienia
Odzież robocza i ochronna

Uwaga: Dla części 2 wymagane są certyfikaty CE na materiał. 
1. Bluza robocza- szt.180 
[image: image11.jpg]



	Nazwa
	Bluza robocza

	Norma
	Wymagania dyrektywy 89/686/EEC

	Materiał/

tkanina
	Skład surowcowy tkaniny: 65% poliester/35% bawełna masa powierzchniowa: minimum 245 g/m2 maksimum-310 gr/m2

Certyfikat Oeko-tex na tkaninę.
Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTM ScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 

	Opis 
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie.

Bluza letnia z kołnierzem wykładanym na zewnątrz zapinana na kryte springi. Dwie kieszenie piersiowe naszywane oraz dwie dolne z patkami zapinanymi na kryte springi. Rękawy w dole zakończone mankietami zapinanymi  na springi. Dół bluzy zakończony paskiem z wszytymi po bokach odcinkami taśmy gumowej w celu lepszego dopasowania bluzy do sylwetki. Na rękawach wokół ich obwodu naszyta poziomo jeden raz taśma ostrzegacza 3MTMScotchliteTM 8925 o szerokości 5cm. Taśma naszyta ściegiem podwójnym łańcuszkowym. zwy główne bluzy wykonane na overlocku dwuigłowym. Nici rdzeniowe. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Springi ze stali nierdzewnej. Bluza niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego. Bluza wykonana  w połączeniu tkaniny granatowej z tkaniną pomarańczową.



	Logo 
	Logo na plecach, metodą termotransferu z folii, logo monochromatyczne- również z jednokolorowymi ikonkami



2. Ogrodniczki robocze szt.180
[image: image2.jpg]



	Nazwa
	Ogrodniczki robocze

	Norma
	Wymagania dyrektywy 89/686/EEC

	Materiał/
tkanina 


	Skład surowcowy tkaniny: 65% poliester/35% bawełna masa powierzchniowa: minimum 245 g/m2
Certyfikat Oeko-tex na tkaninę.
Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTM ScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)



	Opis 
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie

Na bawecie przodu ogrodniczek naszyta duża kieszeń z patką zapinaną na springi. Z tyłu spodni na prawej nogawce naszyta kieszeń górna. Z tyłu spodni na prawej nogawce naszyta kieszeń miarowa. W tyle na wysokości pasa tunel z wciągniętą wewnątrz taśmą gumową w celu lepszego dopasowania ogrodniczek do sylwetki.  Szelki z tkaniny zasadniczej z elementami elastycznymi wewnątrz, do bawetu z przodu doszyte klamry z regulacją,  tak by końce szelek znajdowały się wewnątrz części spodni. Przedni rozporek zapinany na zamek, a boczny zapinany na springi oraz guzik metalowy. 
Na nogawkach spodni poniżej kolan naszyta na obwodzie jeden raz taśma 3MTMScotchliteTM 8925 o szerokości 5cm. Taśma naszyta ściegiem podwójnym łańcuszkowym. Szew środkowy tyłu wykonany na zwijaczu ramieniowym trzyigłowym. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami.  Ogrodniczki  wykonane  w połączeniu tkaniny granatowej z tkaniną pomarańczową.

	Logo 
	Logo na przodzie, metodą termotransferu z folii, logo monochromatyczne - również z jednokolorowymi ikonkami


3. Kurtka ochronna zimowa chroniąca przed zimnem –szt.90 
[image: image3.jpg]



	Nazwa
	Kurtka ochronna zimowa chroniąca przed zimnem

	Norma
	EN ISO 13688, EN 342                        

	Piktogramy
	[image: image4.jpg]EN 342





	Materiał/
tkanina 


	Skład surowcowy tkaniny: 80% poliester/20% bawełna masa powierzchniowa: minimum 225 g/m2
Certyfikat Oeko-tex na tkaninę.
Ocieplenie: 3M™ Thinsulate™ P 150 g/m2  pikowany z podszewką 100% poliester

skład surowcowy ociepliny: 100% poliester 

Certyfikat Oeko-tex na ocieplinę 

Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTM ScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)



	Opis 
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie

Kurtka z kołnierzem w formie wysokiej stójki, zapinana na zamek błyskawiczny (dochodzący do końca stójki) przykryty plisą zapinaną na napy. Kaptur ocieplony dopinany na zamek do podkroju szyi ściągnięty gumą w tunelu. Rękawy kurtki ujęte w mankiet z wszytą wewnątrz taśmą gumową i z zapinką na napy w celu regulacji jego obwodu i lepszego dopasowania.  Na przodach kurtki cztery kieszenie. Dwie dolne oraz dwie górne naszywane, z patkami zapinanymi na napy. Od wewnątrz kurtki na lewej piersi naszyta kieszeń na dokumenty zapinana pionowo na zamek. Kurtka ocieplona mikrowłókniną kalandrowaną Thinsulate P o masie liniowej 150g/m2 pikowaną z podszewką 100% poliester. Kurtka w dole wykończona tunelem podwieszanym po bokach z wszytą wewnątrz taśmą gumową (okrągłą). 
Na rękawach bluzy po ich obwodzie naszyta jeden razy taśma ostrzegacza 3MTMScotchliteTM 8925 o szerokości 5cm. Taśma naszyta ściegiem podwójnym łańcuszkowym.. Szwy główne kurtki wykonane na overlocku dwuigłowym. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Kurtka wykonana  w połączeniu tkaniny granatowej z tkaniną pomarańczową.



	Logo 
	Logo na plecach, metodą termotransferu z folii, logo monochromatyczne- również z jednokolorowymi ikonkami




4. Ogrodniczki  ochronne ocieplane chroniące przed zimnem szt.90
[image: image5.jpg]



	Nazwa
	Ogrodniczki  ochronne ocieplane chroniące przed zimnem

	Norma
	EN ISO 13688, EN 342                        

	Piktogramy
	[image: image6.jpg]EN 342





	Materiał/
tkanina 


	Skład surowcowy tkaniny:  80% poliester/20% bawełna, masa powierzchniowa minimum  225g/m2
Certyfikat Oeko-tex na tkaninę

Ocieplenie: 3M™ Thinsulate™ P 120 g/m2  pikowany z podszewką 100% poliester

skład surowcowy ociepliny: 100% poliester 

Certyfikat Oeko-tex na ocieplinę
Taśma odblaskowa o podwyższonej trwałości: 3MTM ScotchliteTM 8925

75 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60oC ( według EN ISO 20471:2013)



	Opis 
	Zdjęcie opisuje krój i układ kolorów na wyrobie

Na bawecie przodu ogrodniczek naszyta duża kieszeń na dokumenty z patką zapinaną na springi. Z tyłu spodni na prawej nogawce naszyta kieszeń górna. Z tyłu spodni na prawej nogawce naszyta kieszeń miarowa. W tyle na wysokości pasa tunel z wciągniętą wewnątrz taśmą gumową w celu lepszego dopasowania ogrodniczek do sylwetki.  Szelki z tkaniny, szyte ściegiem zygzak z elementami elastycznymi wszytymi wewnątrz. Szelki spinane z bawetem przodu klamrami rozdzielczymi. Przedni rozporek zapinany na zamek, a boczny zapinany na springi oraz guzik metalowy. Ogrodniczki ocieplone mikrowłókniną kalandrowaną Thinsulate P o masie liniowej 120g/m2 pikowaną z podszewką 100% poliester. Na dolnych partiach nogawek naszyta na obwodzie jeden raz taśma 3MTMScotchliteTM 8925 o szerokości 5cm. Taśma naszyta ściegiem podwójnym łańcuszkowym. Szew środkowy tyłu wykonany na zwijaczu ramieniowym trzyigłowym. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Ogrodniczki  wykonane  w połączeniu tkaniny granatowej z tkaniną pomarańczową.

	Logo 
	Logo na przodzie, metodą termotransferu z folii, logo monochromatyczne - również z jednokolorowymi ikonkami


5. Koszule flanelowe robocze z długim rękawem - 300 sztuk
-Koszula flanelowa w kolorze granatowo-czarnym z kołnierzykiem, zapinana na guziki

- tkanina: flanela (100% bawełna),

- gramatura minimum 160 gr/m2 o gęstym splocie (atest producenta na flanelę),

- kolor: krata granatowo-czarnym, 
- kołnierz i mankiety usztywniane,

- zapinana kieszeń na klatce piersiowej,

- długi rękaw z mankietem zapinanym na guziki,

- kurczliwość poniżej 2%.
       -każda sztuka osobno pakowana

Tkaniny stosowane do produkcji koszul winny posiadać  posiadają certyfikat OekoTex  STANDARD 100.

Produkt musi spełniać wymagania normy PN - EN 13688:2013.
Logo - brak
6. Kurtka wodoochronna w ilości 50 szt.:

- wykonanie ze 100 % poliuretanu na kanwie tkaniny poliestrowej, 

- Grubość materiału:0,40 mm,

- tkanina super lekka zapewniająca komfort użytkowania,

- kolor pomarańczowy, KATEGORIA OCHRONY: I,
- zapięcia na zamek, kryte listwą na rzepy,

- mankiety z wszytymi ściągaczami,

- transpiratory powietrza oraz otwory wentylacyjne na plecach,

- kaptur ze sznurkiem pozwalającym na regulację, chowany w wysokim kołnierzu,

- pasy odblaskowe na tułowiu i rękawach,

- zachowywanie elastyczności w niskich temperaturach,

- boczne kieszenie kryte listwą, 

- posiadające certyfikat zgodności CE.

- produkt musi spełniać wymagania norm:  EN 340:2003
Logo na plecach  transfer w kolorze granatowym
     -Każda sztuka osobno pakowana

7. Fartuch drelichowy męski w ilości  45 szt.:

- tkanina: drelich (100% bawełna),

- gramatura minimum 280 gr/m2, tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po   wielokrotnym praniu, kurczliwość materiału do 1%
- kolor: ciemnoniebieski lub granatowy,

- zapinany na guziki (również rękawy) z tyłu w pasie regulowany paskiem lub ściągaczem,

- 2 boczne kieszenie,

- 1 kieszeń na klatce piersiowej,

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

-Każda sztuka osobno pakowana
Brak loga
8. Czapka letnia z daszkiem w ilości  200 szt.:

Czapka letnia z daszkiem długości 5 cm z regulacją skokową co 1 cm obwodu głowy w zakresie rozmiarowym 53 - 61 - w kolorze granatowym (wykonana z tkaniny jak ubranie robocze z pozycji 1. 

- usztywniony daszek,


- wywietrzniki,

- regulacja obwodu.

9. Czapka zimowa ocieplana w ilości 100 szt.:

- wykonana z tkaniny jak ubranie robocze z pozycji 1.

- ocieplenie:100% włókien poliestrowych,

- kolor granatowy
- regulacja obwodu,


- nauszniki i osłona karku zapinane do górnej części czapki.

10. Kalesony grube w ilości 130 szt.:

- materiał: 100% bawełna, kolor  szary lub ciemny
a)
kalesony - dzianina bawełniana 100% bawełny, o gramaturze 220 g/m² wysokiej jakości,  w pasie ściągane gumką (tunel), nogawki zakończone ściągaczem z tej samej dzianiny, rozmiary od 164 do 200 cm,

b)
produkt musi spełniać wymagania normy: PN - EN 13688:2013.

11. Koszulka z krótkimi rękawami (T-shirt) w ilości sztuk  350 szt.:

- tkanina: 100% wysokiej jakości bawełny, gęsty splot 
- kolor: szary melanż
- gramatura minimum 200 gr/m2,

- reaktywne barwienie, 

- wzmocniony szew barkowy, staranne wykończenie.

 - kurczliwość max. 3 %.
 Każda sztuka osobno pakowana.
- na wysokości lewej piersi umieszczone logo Zamawiającego haftowane kolorowe.
12.   Ubrania ochronne laboratoryjne – białe do zamówienia całość jak niżej:

	OPIS TKANINY (CHARAKTERYSTYKA)

	Skład
	Poliester 50%, bawełna 50%

	Waga
	180g/m2± 5%

	Nr przędzy
	warp Nm 44 // weft Nm44

	Konstrukcja
	warp 50 włókna/cm

	Splot
	splot 2x1 Z skośny


a) [image: image1.jpg]


biała sukienka (fartuch) Model  damski z długim rękawem (zdjęcie przedstawia krótki rękaw), zapinanym na  zatrzaski z mankietami,  z możliwością podwinięcia do ¾ . Model szyty z elano-bawełny  o składzie 50% bawełny, 50% poliestru; zapinany na napy termoodporne. Model dopasowany do figury pionowymi francuskimi cięciami; cięcia  stębnowane ściegiem pojedynczym. Dekolt wykończony wykładanym kołnierzykiem  z ozdobnymi szczypankami. Dwie duże kieszenie naszyte na przodach ozdobione szczypankami, mała na wysokości biustu;  szwy wewnętrzne wykonane na overlocku 5 nitkowym . Dół modelu stebnowany pojedynczym ściegiem. 

Długość sukienki 95 cm.

Do zamówienia: 
2sukienki rozmiar S;

2sukienki rozmiar M;

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

- na wysokości lewej piersi na kieszonce umieszczone logo Zamawiającego haftowane kolorowe.

b) [image: image9.jpg]


biała bluza Model  damski z długim rękawem , zapinanym na zatrzaski z mankietami,  z możliwością podwinięcia do ¾ . Model szyty z elano-bawełny  o składzie 50% bawełny, 50% poliestru; zapinany na napy termoodporne. Model dopasowany do figury pionowymi francuskimi cięciami; cięcia  stębnowane ściegiem pojedynczym. Dekolt wykończony wykładanym kołnierzykiem  z ozdobnymi szczypankami. Dwie duże kieszenie naszyte na przodach ozdobione szczypankami, mała na wysokości biustu;  szwy wewnętrzne wykonane na overlocku 5 nitkowym . Dół modelu stebnowany pojedynczym ściegiem. 

Długość bluzy 77 cm.

Do zamówienia: 
2bluzy rozmiar S;

2bluzy rozmiar M;

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

- na wysokości lewej piersi na kieszonce umieszczone logo Zamawiającego haftowane kolorowe.

c) [image: image10.jpg]


białe spodnie typu „dandyski”.  Spodnie szyte z  elanobawełny  o składzie 50% bawełny, 50% poliestru. Nogawki proste zwężające się ku dołowi. Z tyłu powyżej linii bioder doszyte są dwa ozdobne karczki , pomiędzy nimi podwójne szlufki. Z przodu imitacja kieszonek wykończonych ozdobna skośną  patką. W talii wszyty pasek z gumkami regulującymi tęgość. Spodnie zapinane na zamek błyskawiczny .Pasek zapinany na jeden guzik.

Do zamówienia: 
1 sztuka rozmiar XS/160cm;

1 sztuka rozmiar S/160cm;

      2 sztuki rozmiar M/160cm;

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

13. biały fartuch sztuk 1

  szyty z elano-bawełny  o składzie 50% bawełny, 50% poliestru; zapinany na napy termoodporne 

Fartuch męski z długim rękawem, długość do kolan, szerokość fartucha regulowana paskiem z tyłu na napy.

Z tyłu fartucha rozporek umożliwiający swobodne poruszanie się.

Pod szyja wykładany kołnierz,

Z przodu naszyte dwie dolne duże kieszenie i jedna mała górna po lewej stronie. 

Dół modelu stebnowany pojedynczym ściegiem

szwy wewnętrzne wykonane na overlocku 5 nitkowym

Do zamówienia: 

1 sztuka rozmiar XL; 

- na wysokości lewej piersi na kieszonce umieszczone logo Zamawiającego haftowane kolorowe.

14. Ocieplacz (bezrękawnik) w ilości sztuk 12 
Ocieplacz – kamizelka
- powłoka 65% poliester, 35 % bawełna,

- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 gr/m2,

- podszewka 190T poliester tafta;

- zapinany na suwak,

- pikowane zabezpieczenie przed przesuwaniem się ociepliny,

- po zewnętrznej stronie dwi kieszenie,

- po wewnętrznej stronie kieszeń na rzep

- ściągacz na dole bezrękawnika,

- kolor granatowy,

- na wysokości lewej piersi na kieszonce umieszczone logo Zamawiającego haftowane kolorowe.

15. Polary damski i męski w ilości sztuk 430
[image: image7.png]



Opis przedmiotu zamówienia – bluza polar damski o dopasowanym kroju z długimi rękawami

· gramatura: min. 280 g/m2 (zgodna z Polską Normą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego),

· materiał: 100% poliester,

· oddychający, szybkoschnący, wiatroodporny,

· wykończenie antypilingowe,

· wcięcie w pasie,

· kolor:  jasny szary,  zamki w kontrastowym kolorze niebieskim,

· zapinana na zamek na całej długości (pełne odkryte zapięcie na gruby plastikowy zamek),

· wewnętrzna taśma wzmacniająca na karku,

· kaptur z podwójnego materiału: 80% bawełna, 20% poliester, odpinany kaptur na zamek błyskawiczny, ściągacz w kapturze,

· stójka zapinana pod samą szyję,

· w podkrój szyjki wszyty wieszak z tkaniny dodatkowej oraz wszywka z przepisem konserwacji,

· elastyczne lamówki przy mankietach i na dole w kontrastującym kolorze (taki sam kolor jak zamki), 

· zamek główny zakończony patką chroniącą brodę przed podrażnieniami,

· z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny (kolor zamków taki sam jak zamka głównego),

· polar będzie wyposażony w elementy odblaskowe – dyskretna odblaskowa lamówka

· długość bluzy powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędź rękawów do nasady dłoni.

· Logo Zamawiającego w postaci haftowanego kolorowego  emblematu umieszczone na rękawie oraz 28 logo Zamawiającego (Honorowy krwiodawca)
[image: image8.png]



Opis przedmiotu zamówienia – bluza polar męski o dopasowanym kroju z długimi rękawami

· gramatura: min. 280 g/m2 (zgodna z Polską Normą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego),

· materiał: 100% poliester,
· oddychający, szybkoschnący, wiatroodporny,
· wykończenie antypilingowe,
· kolor: jasny szary,  zamki w kolorze niekontrastującym w kolorze polaru,
· zapinana na zamek na całej długości (pełne odkryte zapięcie na gruby plastikowy zamek),

· wewnętrzna taśma wzmacniająca na karku,

· kaptur z podwójnego materiału: 80% bawełna, 20% poliester, odpinany kaptur na zamek błyskawiczny, ściągacz w kapturze,
· stójka zapinana pod samą szyję,

· w podkrój szyjki wszyty wieszak z tkaniny dodatkowej oraz wszywka z przepisem konserwacji,

· elastyczne lamówki przy mankietach i na dole w kolorze zamków, 

· wzmocnienia w miejscach szczególnie wrażliwych na otarcia, np. na ramionach

· zamek główny zakończony patką chroniącą brodę przed podrażnieniami,

· z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny (kolor zamków taki sam jak zamka głównego),
· polar będzie wyposażony w elementy odblaskowe – dyskretna odblaskowa lamówka
· długość bluzy powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędź rękawów do nasady dłoni.
· Logo Zamawiającego w postaci haftowanego kolorowego  emblematu umieszczone na rękawie.

16. Ubranie przeciwdeszczowe w liczbie  60 kpl.:

Kurtka:

- wykonanie ze 100 % poliuretanu na kanwie tkaniny poliestrowej, 

- tkanina super lekka zapewniająca komfort użytkowania,

- kolor pomarańczowy,

- zapięcia na zamek, kryte listwą na rzepy,

- mankiety z wszystkimi ściągaczami,

- transpiratory powietrza oraz otwory wentylacyjne na plecach,

- kaptur ze sznurkiem pozwalającym na regulację, chowany w wysokim kołnierzu,

- elementy odblaskowe,

- zachowywanie elastyczności w niskich temperaturach,

- posiadające certyfikat zgodności CE.

Spodnie:

- wykonanie ze 100% poliuretanu na kanwie tkaniny poliestrowej, 

- tkanina super lekka zapewniająca komfort użytkowania,

- kolor pomarańczowy,

- spodnie do pasa szyte, szwy dodatkowo wzmocnione zgrzewami,

- w pasie wszyta gumka ze sznurkiem,

- dwie wpuszczane kieszenie boczne,

- na dole spodni regulacja obwodu za pomocą napa,

- w dolnej części nogawek wklejona taśma odblaskowa,

- zachowywanie elastyczności w niskich temperaturach,

- posiadające certyfikat zgodności CE.

17. Ręczniki, w ilości sztuk 560 

Ręcznik musi:

a) 􀂾 być wykonany z tkaniny bawełnianej typu frotte obustronne o zawartości bawełny 100%,

wykonanej z przędzy klasycznej (ring spun) o numerze minimum 16/1, z okrywą dwustronną pętelkową,

b) 􀂾 posiadać jedną zawieszkę,

c) 􀂾 mieć obszyte brzegi w sposób trwały, zapobiegający przed ich strzępieniem się,

d) 􀂾 posiadać minimalne rozmiary 70 x 140cm,

e) 􀂾 posiadać minimalną gramaturę materiału 400g/m2,

f) 􀂾 kolor jednolity, za wyjątkiem koloru białego i kolorów pastelowych.

g) Wyrób musi spełniać wymagania normy PN-EN 14697:2007.

PAGE  
1

