Załącznik Nr 5.4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia Część 4 Obuwie

Część 4

Opis przedmiotu zamówienia

Obuwie

1. Trzewiki w liczbie 250 par:

-  bezpieczne z metalowym podnoskiem i niemetalową wkładką antyprzebiciową;

- cholewki wykonane ze skór licowych, tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody,

- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową,

- podszewka podeszwy z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z materiału super Royal o dużej przepuszczalności pary wodnej skutecznie odprowadzająca wilgoć,

- półmiechowy język ze skór naturalnych,

-  dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) – lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie. Warstwa wewnętrzna-  spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża,

- podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 1800C,

- nieprzemakalne od podłoża,

- z metalowym podnoskiem chronicącym przed uderzeniami z energią do 200J

- z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim® chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą od 1100 N,

- antyelektrostatyczne,

- zgodność z normą PN-EN ISO 20345, posiadanie certyfikatu zgodności CE.

Producent PPO Strzelce Opolskie.

Model 363 PN-EN ISO 20345, S3, SRC.

2. Trzewiki z wkładką antyprzebiciową ocieplane w liczbie 100 par:

- wierzch obuwia wykonany ze skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody,

- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką  lateksową,

- podszewka z materiału ocieplającego,

- półmiechowy język ze skór naturalnych,

- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem – chroniąca  przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie,

- wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200J,

- z metalowa wkładką antyprzebiciową chroniącą przed przekłuciem z siłą do 1100N,

- zgodne z normą PN-EN ISO 20345,posiadające certyfikat zgodności CE.

Producent PPO Strzelce Opolskie.

Model 0154 PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC.

3. Buty gumowe w ilości  225 par:

Wierzch i spód wykonany 100% guma, buty typu kozak, sięgające pod kolano,

podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna

- wykonane z gumy, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,

- zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty,

- wysokość około 35 cm,

- posiadające certyfikat zgodności CE.

4. Buty gumowo-filcowe w liczbie  65 par:

- z wyciąganą filcową wkładką ocieplającą,

- podeszwa termokauczuk,

- odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,

- zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty,

- wysoki protektor,

- wysokość buta około 35 cm,

- posiadające certyfikat zgodności CE.

5. Obuwie zawodowe -obuwie medyczne KD MED 09– 10 par:

- zakryte palce,

- cholewka z odkrytą piętą , z paskiem zapinanym na rzep z możliwością bezstopniowej regulacji tęgości.

-cholewka z  naturalnej  skóry licowej bydlęcej; przyszyta do  podeszwy

-podszewka z miękkiej licowej skóry świńskiej z zastosowaniem technologii ograniczającej uczulenia alergiczne, trwale połączona z podszewką (klejona)

-wkładka profilowana pokryta skórą naturalną

-podeszwa z tworzywa sztucznego, wysokość koturnu 3,5cm